Prasības stāvošu saldūdeņu izpētei un izvērtēšanai dabas aizsardzības plānu izstrādē

Projekts

Saturs

Nepieciešamie dati
1

Vispārējās prasības
1

Datu uzskaitījums visiem ezeriem
1

Esošo un potenciālo apdraudējumu noteikšana un analīze ezerā un sateces baseinā
1

Papildus pētījumi aizsargājamā biotopa gadījumā
1

Ezera pašreizējā stāvokļa izvērtējums
1

Monitoringam nepieciešamie dati
1

Dap atjaunošanai nepieciešamie dati un izvērtējumi
1


Nepieciešamie dati

Vispārējās prasības

1. ja antropogēnās ietekmes nav vai ja tā ir nebūtiska, pašreizējā stāvokļa izvērtējumam var lietot līdz 5 gadus vecus datus;

2. ja antropogēnā ietekme ir acīmredzama, mērījumus un analīzes jāveic Dap izstrādāšanas laikā.

3. analīzēm un lauka pētījumu datiem jānorāda to ieguves datums

4. ezera pašreizējā stāvokļa raksturošanai izmantotiem analīžu un lauka pētījumu datiem jābūt iegūtiem jūlijā / augustā 

5. nepieciešams ievākt arī iepriekšējos gados iegūto informāciju

Datu uzskaitījums visiem ezeriem

iepriekšējo gadu dati

visi agrāk veikto mērījumu dati 

morfometriskie un hidroloģiskie dati

hidroloģiskais režīms 

ūdens apmaiņas periods

sateces baseina laukums

caurtece

analīzes un lauka mērījumi 

caurredzamība, 

ūdens temperatūras/izšķīdušā skābekļa vertikālais sadalījums (virs dziļākās vietas, katrā dziļuma horizonta metrā), 

elektrovadītspēja, 

pH,

krāsainība, 

hlorofils-a, 

kopējais fosfors (0.5 m horizonts), 

zooplanktons (distrofiem, t.sk. potenciāli distrofiem, ezeriem)

pētījumi   

aizauguma pakāpe, atsevišķi pa virsūdens, peldlapu, iegrimušo augu joslām

aizsargājamo biotopu pazīmju un/vai indikatorsugu konstatēšana, 

īpaši aizsargājamo ūdensaugu sugu sastopamība

kontrolzveja (ja ezerā ieviesta vai plānota licencētā makšķerēšana).

Esošo un potenciālo apdraudējumu noteikšana un analīze ezerā un sateces baseinā

Atkarībā no biotopa veida izvērtē esošos un potenciālos apdraudējumus. Ja apdraudējums būtisks, pasākumos iekļauj darbības, kas novērš apdraudējumu, un individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumos iekļauj nepieciešamos aprobežojumus.

Galvenie apdraudējumi, to analīzes virzieni

Notekūdeņi

Jānoskaidro, kāda situācija ar notekūdeņiem (komunālie notekūdeņi, pirts notekūdeņi, pamatbaseinā esošo dzīvojamo māju notekūdeņi u.c.) - bioloģiski attīrīti vai neattīrīti, ieplūst tieši ezerā, ieplūst ietekošajos grāvjos (upēs), tiek iesūcināti gruntī ezera pamatbaseinā u.c. kaitīgās vai potenciāli kaitīgās ar notekūdeņiem un piesārņojošu vielu notecēm saistītas darbības.

Rekreācija

Jāizpēta, cik būtiska ir rekreācijas (gan organizētā, gan neorganizētā) ietekme (peldēšanās, pamatbaseina krasta izbraukāšana, esošie atpūtas un tūrisma infrastruktūras objekti un to apmeklētība, attālums no ezera, labiekārtojuma elementu atbilstība noslodzei utt.).

Apbūve pamatbaseinā

Jāraksturo pamatbaseinā esošā apbūve, tās attālums no ezera, ar apbūvi saistītās reljefa izmaiņas.

Dabiskās aizsargjoslas iznīcināšana

Jāizvērtē pašreizējo un plānoto saimniecisko darbību - kailcirtes ezera pamatbaseinā (it īpaši slīpā un stāvā krastā), krūmu un koku izciršana 10 m aizsargjoslā.

Ūdens līmeņa izmainīšana

Jāanalizē vēsturisko informāciju par ŪL izmainīšanu un jāizvērtē tās ietekmi uz ezera attīstību.

Braukšana ar ūdens motocikliem, motorlaivām

Jāizvērtē esošā un potenciālā ūdens motociklu un motorlaivu slodze uz ezeru.

Licencētā makšķerēšana

Ja ezerā ir ieviesta licencētā makšķerēšana, izvērtē tās ietekmi uz ezeru. Ja licencēto makšķerēšanu paredzēts ieviest, jāizvērtē, vai tas ir pieļaujams un ar kādiem nosacījumiem.

Akvakultūru audzēšana

Jāizvērtē zivju audzēšanas ietekmi uz ezeru, gan analizējot agrākos datus (ja tādi ir) un salīdzinot ar pašreizējiem, gan arī aprēķinot esošo slodzi uz ezeru un izvērtējot ezera turpmāko eitrofikācijas tempu.

Rūpnieciskā zveja

Jāizvērtē ietekmi uz aizsargājamiem augiem. Specializētās zvejas gadījumā jāizvērtē zivju sugu struktūras izmaiņas ietekmi uz ezera ekosistēmu.

Sapropeļa, dūņu sūknēšana, gultnes pārtīrīšana, kūdras ieguve pamatbaseinā

Jāizvērtē esošās un plānotās darbības. Kūdras ieguves gadījumā jāizvērtē humusvielām bagātu ūdeņu ieplūdes ietekmi uz ezeru.

Notece no lauksaimniecības zemēm

Jāizvērtē ne tikai pamatbaseinā esošo lauksaimniecības zemju ietekme (galvenokārt aramzemju), bet visa sateces baseina ietekmi.

Niedru pļaušana, dedzināšana

Ja niedru pļaušana notiek, izvērtē tās efektivitāti attiecībā uz eitrofikācijas tempu samazināšanu. Ja niedru pļaušana vai dedzināšana notiek ar mērķi mākslīgi uzlabot putnu ligzdošanas apstākļus, izvērtē, vai putnu skaita mākslīga palielināšana būtiski nepasliktinās ezera stāvokli (biogēni no putniem).

Ezera kā atpūtas vietas vai tūrisma objekta reklamēšana

Jāizvērtē, vai ezeram nekaitēs pārāk liels apmeklētāju skaits, vai esošais un plānotais labiekārtojums atbildīs paredzamai slodzei.

Papildus pētījumi aizsargājamā biotopa gadījumā

biotopa pazīmju un/vai indikatorsugu kartēšana

specifisko potenciālo apdraudējumu izpēte

Ezera pašreizējā stāvokļa izvērtējums

1) Jaunāko datu analīze, lai noteiktu ezera pašreizējo trofisko stāvokli, kā arī tipu un kvalitātes klasi

2) Jaunāko datu salīdzinājums ar agrāk mērītiem datiem, lai noteiktu ezera eitrofikācijas tempu

3) Biotopa pazīmju un indikatorsugu izpēte, lai noteiktu aizsargājamos ezera biotopu(s)

4) Biotopa kvalitātes un dinamikas novērtējums

5) Apdraudējumu potenciālā ietekme.

Monitoringam nepieciešamie dati

Monitorings nepieciešams, ja turpinās saimnieciskā darbība, kas, iespējams, būtiski ietekmē ezeru. Atkarībā no šīs darbības specifikas, izvēlas monitoringa parametrus un biežumu, kuru analīze ļauj spriest par ietekmes būtiskumu.

Visos gadījumos jāmonitorē sekojoši parametri: 

ūdens caurredzamība, 

pH, 

EVS, 

temperatūras un izšķīdušā skābekļa vertikālais sadalījums, 

hlorofils, 

kopējais fosfors. 

Papildus parametri atkarībā no antropogēnās ietekmes veida.

Dap atjaunošanai nepieciešamie dati un izvērtējumi

Aizsargājamiem biotopiem veic atkārtotu indikatorsugu un aizsargājamo augu kartēšanu.

Visiem ezeriem izvērtē biotopa vitalitāti.

Veic tos pašus lauka mērījumus un analīzes tai pašā paraugu ņemšanas vietā.

Analizē monitoringa datus.

Izvērtē Dap ieviešanas laikā veikto pasākumu efektivitāti un lietderību - vai antropogēnā slodze ir pietiekami samazināta.

biedrība “Latvijas ezeri”

29.03.2005

